计算机组成原理第2次实验报告

实验名称：乘法器的改进——实现乘加器

学号：2313546    姓名：蒋枘言    班次：1078

一、实验目的

1.理解定点乘法的不同实现算法的原理，掌握基本实现算法。

2.熟悉并运用Verilog语言进行电路设计。

3.为后续设计CPU的实验打下基础。

二、实验内容说明

请参考实验指导手册上的实验二，把乘法器实验的代码运行验证成功后，完成对乘法器的扩展设计，注意要求如下：

1.将原始的补码一位乘法修改成补码两位乘法，也就是每个时钟周期移两位。

2.将乘法器修改成乘加器，实现A*B+C的效果，模块至少有三个32位的输入操作数和一个64位的输出操作数（由于有加法，可以考虑添加进位输入和输出，也可以不考虑）。

3.仿真文件原始代码中延迟400、500的时间单位过长，大家可以修改成40、50，这样看波形比较直观，注意波形图上应该是multi_end为1时的输出才是正确输出。

4.上实验箱进行验证时，注意要lcd屏上需要输入三个数据，input_sel不能再用1位了，此外lcd屏上还需要显示A、B、C三个数。

三、实验原理图

四、实验步骤

创建multiply.v，输入以下修改后的代码。代码相关的解释见注释。

module multiply(              // 乘法器

input clk,        			// 时钟

input mult_begin, 			// 乘法开始信号

input [31:0] mult_op1,   	// 乘法源操作数1

input [31:0] mult_op2,   	// 乘法源操作数2

input [31:0] addend,    	// 新增的32位输入

output [63:0] product,    	// 乘积

output mult_end    		// 乘法结束信号

);

reg mult_valid;

assign mult_end = mult_valid & ~(|multiplier); // 乘数全0时结束

always @(posedge clk) begin

if (!mult_begin || mult_end) begin

mult_valid <= 1'b0;

end else begin

mult_valid <= 1'b1;

end

end

wire op1_sign = mult_op1[31];

wire op2_sign = mult_op2[31];

wire [31:0] op1_absolute = op1_sign ? (~mult_op1 + 1) : mult_op1;

wire [31:0] op2_absolute = op2_sign ? (~mult_op2 + 1) : mult_op2;

reg [63:0] multiplicand;

always @(posedge clk) begin

if (mult_valid) begin

multiplicand <= {multiplicand[61:0], 2'b0}; // 左移两位

end else if (mult_begin) begin

multiplicand <= {32'd0, op1_absolute};

end

end

/* 被乘数（Multiplicand）左移两位

每周期将被乘数左移两位，相当于乘以4。

例如，初始被乘数为A，经过1个周期后变为 A << 2（即4*A），第2个周期变为A << 4（即16*A）。

在乘法开始时，将被乘数初始化为32位绝对值，并放在低32位，高32位补零（{32'd0, op1_absolute}）。

*/

reg [31:0] multiplier;

always @(posedge clk) begin

if (mult_valid) begin

multiplier <= {2'b0, multiplier[31:2]}; // 右移两位

end else if (mult_begin) begin

multiplier <= op2_absolute;

end

end

/* 乘数（Multiplier）右移两位

每周期将乘数右移两位，丢弃已处理的最低位。

例如，初始乘数为B，第1次处理后变为B >> 2，第2次变为B >> 4。

当乘数被右移成全0时（mult_end = mult_valid & ~(|multiplier)），表示所有位已处理完毕。

*/

wire [1:0] multiplier_bits = multiplier[1:0];

wire [63:0] partial_product;

assign partial_product =

(multiplier_bits == 2'b00) ? 64'd0 :

(multiplier_bits == 2'b01) ? multiplicand :

(multiplier_bits == 2'b10) ? {multiplicand[62:0], 1'b0} :

(multiplicand + {multiplicand[62:0], 1'b0});

/* 两位乘数组合

最低两位的可能值为 00、01、10、11，分别对应0、1、2、3倍被乘数。

0倍：直接输出0。

1倍：直接使用当前被乘数。

2倍：被乘数左移1位（即multiplicand << 1）。

3倍：通过组合逻辑计算 1倍 + 2倍（即multiplicand + (multiplicand << 1)）。

*/

reg [63:0] product_temp;

always @(posedge clk) begin

if (mult_valid) begin

product_temp <= product_temp + partial_product;

end else if (mult_begin) begin

product_temp <= 64'd0;

end

end

reg product_sign;

always @(posedge clk) begin

if (mult_valid) begin

product_sign <= op1_sign ^ op2_sign;

end

end

assign product = product_sign ? (~product_temp + 1) : product_temp;

endmodule

wire [63:0] addend_ext = {{32{addend[31]}}, addend};

/* 符号扩展

将32位输入 addend 符号扩展到64位。

如果addend是负数（最高位为1），扩展后的高32位补1。

如果addend是正数（最高位为0），扩展后的高32位补0。

*/

wire [63:0] original_product =

product_sign ? (~product_temp + 1) : product_temp;

/* 计算原始乘法结果（含符号处理）

原乘法结果 original_product 根据符号位处理：

若乘积为负数，对 product_temp 取反加1。

若乘积为正数，直接使用 product_temp。

*/

assign product = original_product + addend_ext;  // 新输出

assign product = product_sign ? (~product_temp + 1) : product_temp;

// 将符号扩展后的 addend_ext 与原始乘法结果相加，得到最终输出。

endmodule

五、实验结果分析

使用两种方式进行验证。

（1）通过仿真实验进行验证

取mult_end为1的时刻，此时被乘数与乘数分别为4369（十进制）和－1，加数为2，4369×(－1)＋2＝－4367，与结果相符。

（2）通过实验箱进行验证

由于此时有3个数要输入，input_sel不能再用1位了，要改成两位。

首先将multiply_display.v里的input_sel扩展为两位：

input [1:0] input_sel,

实例化触摸屏也做出相应修改：

// 当input_sel为0（二进制00）时，输入乘数1

always @(posedge clk) begin

if (!resetn) begin

mult_op1 <= 32'd0;

end else if (input_valid && (input_sel == 2'b00)) begin

mult_op1 <= input_value;

end

end

// 当input_sel为1（二进制01）时，输入乘数2

always @(posedge clk) begin

if (!resetn) begin

mult_op2 <= 32'd0;

end else if (input_valid && (input_sel == 2'b01)) begin

mult_op2 <= input_value;

end

end

// 新增：当input_sel为2（二进制10）时，输入加数

always @(posedge clk) begin

if (!resetn) begin

addend <= 32'd0;

end else if (input_valid && (input_sel == 2'b10)) begin

addend <= input_value;

end

end

然后修改约束文件multiply.xdc里的相关代码：

将

set_property PACKAGE_PIN AC21 [get_ports input_sel]

修改为

# 绑定 input_sel[1] 到 SW0（AC21），对应于左起第一个拨码开关

set_property PACKAGE_PIN AC21 [get_ports {input_sel[1]}]

# 绑定 input_sel[0] 到 SW2（AC22），对应于左起第三个拨码开关

set_property PACKAGE_PIN AC22 [get_ports {input_sel[0]}]

这样就可以通过左起第一个和第三个拨码开关控制输入了。

输入：

mult_op1 = 5（0x00000005）

mult_op2 = -3（补码0xFFFFFFFD）

addend = 10（0x0000000A）

预期输出：

product = 5*(-3) + 10 = -5

PRO_H: 0xFFFFFFFF

PRO_L: 0xFFFFFFFB

输入：

mult_op1 = -5（补码0xFFFFFFFB）

mult_op2 = -4（补码0xFFFFFFFC）

addend = 3（0x00000003）

预期输出：

product = (-5)*(-4) + 3 = 17

PRO_H: 0x00000000

PRO_L: 0x00000017

结果完全正确！

六、总结感想

通过此次实验，在实现乘加器（A×B＋C）的过程中，我进一步熟悉了Verilog语言的应用和Vivado的使用（虽然还不算特别熟悉）。

实验中需要输入三个操作数，这要求将原有的1位input_sel扩展为2位。通过修改约束文件，将两个拨码开关分别绑定到input_sel[1]和input_sel[0]，最终实现了输入模式的灵活切换。这一点困扰了我很久，自行查找了资料最终才知道如何正确修改约束文件，才解决了这个问题。自行解决问题之后还是比较有成就感。

*2