计算机组成原理第6次实验报告

实验名称：多周期CPU实现

学号：2313546    姓名：蒋枘言    班次：1078

一、实验目的

1. 在单周期CPU实验完成的提前下，理解多周期的概念。

2. 熟悉并掌握多周期CPU的原理和设计。

3. 进一步提升运用 verilog 语言进行电路设计的能力。

4. 为后续实现流水线 cpu 的课程设计打下基础。

二、实验内容说明

- 1. 多周期CPU实验使用同步IP核构造data_ram和inst_rom，原始source_code中的同名.v文件和ngc文件不要导入到项目。

2. 多周期CPU运行的指令在inst_rom中，这里面的指令须导入coe文件。

3. 请把ALU实验中添加的三个运算，自行定义类似MIPS指令格式的指令，把对应的指令和功能增加到多周期CPU中，并自行在coe文件中添加指令，然后进行运行验证（仿真波形验证或实验箱验证即可）。

4. 实验报告中可以不放原理图，关于验证结果的图片（仿真图片或实验箱图片）需要仔细介绍图中的信息和对指令验证的情况。

三、实验步骤

打开Vivado，导入必要的文件，并创建IP核。现在需要添加指令，下面以自定义指令ADD_SHL（移位加法，R型指令）为例：

指令格式：ADD_SHL $5, $4, $2

功能：$5 = $4 + ($2 << 1)，将寄存器$4的值与$2左移1位后的结果相加，存入$5。

机器码结构：	opcode: 0x00（R型指令）

rs: $4（寄存器编号4 → 5'b00100）

rt: $2（寄存器编号2 → 5'b00010）

rd: $5（寄存器编号5 → 5'b00101）

shamt: 0（移位量，此处未使用 → 5'b00000）

funct: 0x28（自定义功能码 6'b101000 → 0x28）

| opcode | rs | rt | rd | shamt | funct |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0b000000 | 0b00100 | 0b00010 | 0b00101 | 0b00000 | 0b101000 |

机器码计算：

十六进制：0x00822828

二进制：0000 0000 1000 0010 0010 1000 0010 1000

（一）修改译码模块decode.v

在decode.v中识别ADD_SHL指令，并生成对应的控制信号。

// 在现有的指令译码部分添加以下代码

wire inst_ADD_SHL;

assign inst_ADD_SHL = op_zero            // R型指令（opcode=0）

& (funct == 6'b101000)  // funct=0x28（自定义功能码）

& (rs == 5'd4)          // rs=$4

& (rt == 5'd2)          // rt=$2

& (sa == 5'd0);         // shamt=0（未使用移位量）

将ADD_SHL指令映射到ALU的加法（inst_add）和左移（inst_sll）操作。

// 修改 alu_control 信号生成逻辑

assign alu_control = {

inst_add | inst_ADD_SHL,   // 加法使能（新增 ADD_SHL）

inst_sub,

inst_slt,

inst_sltu,

inst_and,

inst_nor,

inst_or,

inst_xor,

inst_sll | inst_ADD_SHL,  // 左移使能（新增 ADD_SHL）

inst_srl,

inst_sra,

inst_lui};

确保ADD_SHL的操作数正确传递到ALU：

// 修改 alu_operand1 和 alu_operand2 的选择逻辑

assign alu_operand1 = inst_ADD_SHL ? rs_value :  // 使用 rs 的值（$4）

inst_shf_sa ? {27'd0, sa} : rs_value;

assign alu_operand2 = inst_ADD_SHL ? (rt_value << 1) : // rt 左移1位（$2 << 1）

inst_imm_sign ? {{16{imm[15]}}, imm} : rt_value;

（二）修改ALU模块alu.v

在ALU中支持加法与左移的组合操作（rs + (rt << 1)）。

// 在 alu.v 中添加以下代码

wire [31:0] add_shl_result;

assign add_shl_result = alu_src1 + (alu_src2 << 1);  // rs + (rt << 1)

// 修改 alu_result 的选择逻辑

assign alu_result = (alu_add | alu_ADD_SHL) ? add_shl_result :  // 新增 ADD_SHL 结果

alu_sub           ? sub_result :

alu_slt           ? slt_result :

alu_sltu          ? sltu_result :

alu_and           ? and_result :

alu_nor           ? nor_result :

alu_or            ? or_result :

alu_xor           ? xor_result :

alu_sll           ? sll_result :

alu_srl           ? srl_result :

alu_sra           ? sra_result :

alu_lui           ? lui_result :

32'd0;

在alu.v中定义alu_ADD_SHL控制信号（如果尚未定义）：

// 在 alu_control 解码部分添加

wire alu_ADD_SHL;

assign alu_ADD_SHL = alu_control[11] & alu_control[3];  // 同时触发加法和左移

四、实验结果分析

指令执行顺序为：

addiu $1, $0,#1

sll $2,$1,#4

addu $3,$2,$1

srl $4, $2,#2

add_shl $5, $4, $2

上箱验证，得到如下结果：

最开始所有值均为0。

接着IF的指令变成了24010001，即指令addiu $1, $0,#1。IF程序计数器保持00000000。

周期继续进行，下一个STATE=1时，IF程序计数器变成了00000004，说明要开始取00000004地址的指令。此时寄存器$1的已经加1，变成了00000001。

继续往后走一个时钟周期（STATE=2），这时IF的指令已经变成了00011100（即sll $2,$1,#4）。

周期继续进行，下一个STATE=1时，IF程序计数器变成了00000008，说明要开始取00000008地址的指令。

这时取到了00000008处的指令00411821（即addu $3,$2,$1）。

这时指令sll $2,$1,#4执行完毕，寄存器$2的值变为了00000010。

后面指令的执行过程类似，接着读取0000000C处的指令00022082（srl $4, $2,#2）。此时指令addu $3,$2,$1执行完毕，寄存器$3的值变为了00000011。

现在到了我们添加的指令：IF的指令已经变成了00822828（add_shl $5, $4, $2），执行过程和之前完全一样。

$4的值为00000004，$2的值为00000010，右移一位得到00000020，与$4相加应得到00000024。指令add_shl $5, $4, $2执行完毕后，寄存器$5的值变成了00000024，完全正确。

五、总结感想

通过本次多周期CPU设计实验，更加理解了指令执行流程与硬件控制逻辑的协同运作。从译码到写回，每个过程都直观地呈现了出来。最终还成功运行自定义指令。为后续设计五级流水线CPU打下基础。