计算机组成原理第7次实验报告

实验名称：单周期RISC-V指令集CPU

学号：2313546    姓名：蒋枘言    班次：1078

一、实验目的

1. 了解RISC-V指令集。

2. 实现简单的RISC-V指令集CPU。

二、实验步骤

RISC-V是一种开源、精简指令集架构，有6种常见的指令格式。

| 格式 | 用途 |
| --- | --- |
| R-type | 寄存器-寄存器操作（如加法） |
| I-type | 立即数操作 / 加载指令 |
| S-type | 存储指令 |
| B-type | 分支指令 |
| U-type | 高位立即数加载 |
| J-type | 跳转指令 |

例如：

add x5, x6, x7 # R-type: x5 = x6 + x7

addi x5, x6, 10 # I-type: x5 = x6 + 10

lw x5, 0(x6) # I-type: 加载内存[x6 + 0] 到 x5

sw x5, 0(x6) # S-type: 存储 x5 到内存[x6 + 0]

beq x5, x6, label # B-type: 如果 x5 == x6，跳转到 label

lui x5, 0x12345 # U-type: x5 = 0x12345000

jal x1, label # J-type: 跳转并将返回地址存在x1

RISC-V RV32I基础特性支持：

- 32位指令长度

- 32个32位通用寄存器（x0固定为0）

- 基础整数指令集（算术、逻辑、分支、访存）

- 简化的指令格式（R/I/S/B/U/J型）

（一）模块功能详解

1. 程序计数器（PC）

功能：存储当前指令地址

更新逻辑：

always @(posedge clk or posedge reset)

if (reset) pc <= 0;

else pc <= pc_next;

- 指令存储器（IMEM）

实现：同步ROM（实际为寄存器数组）

寻址：pc[7:2]（按字寻址，忽略最低2位）

特点：组合逻辑读取

- 寄存器文件（RF）

结构：32个32位寄存器

特性：①x0始终为0；②写操作在时钟上升沿进行；③读操作为组合逻辑。

关键逻辑：

// 读取

assign rs1_data = (rs1_addr != 0) ? reg_file[rs1_addr] : 0;

// 写入

always @(posedge clk)

if (reg_write && rd_addr != 0)

reg_file[rd_addr] <= wb_data;

- 控制单元（Control Unit）

输入：指令的opcode字段（inst[6:0]）

输出：所有控制信号

信号含义：

| 信号 | 含义 | 有效指令 |
| --- | --- | --- |
| reg_write | 寄存器写使能 | R/I/L/S/J/U型 |
| alu_src | ALU操作数2选择(0:reg,1:imm) | I/S型指令 |
| mem_write | 数据存储器写使能 | S型指令(SW/SH/SB) |
| mem_to_reg | 写回数据选择(0:ALU,1:MEM) | Load指令 |
| branch | 分支指令标志 | BEQ/BNE等条件分支 |
| jump | 跳转指令标志 | JAL/JALR |

- ALU控制单元

输入：主控制单元的alu_op + 指令的funct3/funct7字段

功能：生成具体的ALU操作码

映射关系：

case (alu_op)

3'b000: alu_ctrl = 4'b0010; // 访存指令(ADD)

3'b001: alu_ctrl = 4'b0110; // 分支指令(SUB)

3'b010: case ({funct7[5], funct3}) // R型

4'b0000: alu_ctrl = 4'b0010; // ADD

4'b1000: alu_ctrl = 4'b0110; // SUB

endcase

// ...

endcase

- 算术逻辑单元（ALU）

支持操作：

case (alu_ctrl)

4'b0000: result = a & b;   // AND

4'b0001: result = a | b;   // OR

4'b0010: result = a + b;   // ADD

4'b0110: result = a - b;   // SUB

4'b0111: result = (a < b); // SLT

4'b1010: result = b;       // 直接输出(用于LUI)

endcase

- 数据存储器（DMEM）

实现：同步RAM（寄存器数组）

特点：①读操作为组合逻辑；②写操作在时钟上升沿进行

寻址：alu_result[7:2]（按字寻址）

（二）关键数据通路设计

1. 指令执行流程

2. 多路选择器关键路径

ALU操作数2选择：

assign alu_src2 = alu_src ? imm_i : rs2_data;

写回数据选择：

assign wb_data = mem_to_reg ? mem_rdata : alu_result;

PC更新选择：

assign pc_src = (branch & alu_zero) | jump;

assign pc_next = pc_src ?

(jump ? (rs1_data + imm_i) : (pc + imm_b)) :

(pc + 4);

3. 立即数生成逻辑

RISC-V的5种立即数格式：

// I-type: 算术/访存指令

wire [31:0] imm_i = {{20{instr[31]}}, instr[31:20]};

// S-type: 存储指令

wire [31:0] imm_s = {{20{instr[31]}}, instr[31:25], instr[11:7]};

// B-type: 分支指令

wire [31:0] imm_b = {{20{instr[31]}}, instr[7], instr[30:25], instr[11:8], 1'b0};

// U-type: 高位立即数

wire [31:0] imm_u = {instr[31:12], 12'b0};

// J-type: 跳转指令

wire [31:0] imm_j = {{12{instr[31]}}, instr[19:12], instr[20], instr[30:21], 1'b0};

（三）控制信号设计

1. 控制信号生成逻辑

always @(*) begin

// 默认值

reg_write = 0; alu_src = 0; alu_op = 3'b000;

mem_write = 0; mem_to_reg = 0; branch = 0; jump = 0;

case (opcode)

// R-type (ADD, SUB, etc.)

7'b0110011: begin

reg_write = 1;

alu_op = 3'b010; // 指示R型操作

end

// I-type (ADDI, LW)

7'b0010011, 7'b0000011: begin

reg_write = 1;

alu_src = 1;    // 使用立即数

alu_op = (opcode == 7'b0000011) ? 3'b000 : 3'b011;

mem_to_reg = (opcode == 7'b0000011); // LW使用内存数据

end

// S-type (SW)

7'b0100011: begin

alu_src = 1;

mem_write = 1;

end

// B-type (BEQ, BNE)

7'b1100011: begin

branch = 1;

alu_op = 3'b001; // 减法比较

end

// JAL

7'b1101111: begin

reg_write = 1;

jump = 1;

end

// JALR

7'b1100111: begin

reg_write = 1;

jump = 1;

alu_src = 1;

end

endcase

end

2. 关键控制场景

(1) 算术指令（ADD）

指令：add x1, x2, x3

数据通路：

1. RF读取x2,x3 → ALU

2. ALU执行加法 → 结果写回x1

控制信号：

reg_write=1, alu_src=0, mem_write=0, mem_to_reg=0

(2) 访存指令（LW）

指令：lw x1, 4(x2)

数据通路：

1. RF读取x2 → ALU+立即数4计算地址

2. DMEM读取该地址数据 → 写回x1

控制信号：

reg_write=1, alu_src=1, mem_to_reg=1

(3) 分支指令（BEQ）

指令：beq x1, x2, label

数据通路：

1. RF读取x1,x2 → ALU减法

2. 若结果为零，PC = PC + imm_b

控制信号：

branch=1, alu_op=3'b001

（四）完整代码

module riscv_cpu_single_cycle (

input  wire        clk,

input  wire        reset

);

// 指令存储器

reg [31:0] instr_mem [0:63];  // 64x32位指令存储器

wire [31:0] instr;            // 当前指令

// 数据存储器

reg [31:0] data_mem [0:63];   // 64x32位数据存储器

wire [31:0] mem_rdata;        // 存储器读取数据

// 程序计数器

reg [31:0] pc;                // 程序计数器

wire [31:0] pc_next;          // 下一个PC值

// 寄存器文件

reg [31:0] reg_file [0:31];   // 32x32位寄存器文件

wire [4:0] rs1_addr = instr[19:15];  // 源寄存器1地址

wire [4:0] rs2_addr = instr[24:20];  // 源寄存器2地址

wire [4:0] rd_addr  = instr[11:7];   // 目的寄存器地址

// 寄存器值

wire [31:0] rs1_data;         // 源寄存器1数据

wire [31:0] rs2_data;         // 源寄存器2数据

// 立即数生成

wire [31:0] imm_i = {{20{instr[31]}}, instr[31:20]};          // I-type

wire [31:0] imm_s = {{20{instr[31]}}, instr[31:25], instr[11:7]}; // S-type

wire [31:0] imm_b = {{20{instr[31]}}, instr[7], instr[30:25], instr[11:8], 1'b0}; // B-type

wire [31:0] imm_u = {instr[31:12], 12'b0};                    // U-type

wire [31:0] imm_j = {{12{instr[31]}}, instr[19:12], instr[20], instr[30:21], 1'b0}; // J-type

// ALU操作数

wire [31:0] alu_src1 = rs1_data;

wire [31:0] alu_src2;

// ALU

wire [31:0] alu_result;

wire        alu_zero;

// 控制信号

wire        reg_write;        // 寄存器写使能

wire        alu_src;          // ALU操作数2选择 (0:寄存器, 1:立即数)

wire [2:0]  alu_op;           // ALU操作类型

wire        mem_write;        // 存储器写使能

wire        mem_to_reg;       // 写回数据选择 (0:ALU结果, 1:存储器数据)

wire        branch;           // 分支指令

wire        jump;             // 跳转指令

// 分支/跳转逻辑

wire        pc_src = (branch & alu_zero) | jump;

// 指令获取

assign instr = instr_mem[pc[7:2]];  // 按字寻址(4字节对齐)

// 寄存器文件读取

assign rs1_data = (rs1_addr != 0) ? reg_file[rs1_addr] : 0;

assign rs2_data = (rs2_addr != 0) ? reg_file[rs2_addr] : 0;

// ALU操作数2选择

assign alu_src2 = alu_src ? imm_i : rs2_data;

// 主控制单元

control_unit ctrl (

.opcode     (instr[6:0]),

.reg_write  (reg_write),

.alu_src    (alu_src),

.alu_op     (alu_op),

.mem_write  (mem_write),

.mem_to_reg (mem_to_reg),

.branch     (branch),

.jump       (jump)

);

// ALU控制单元

wire [3:0] alu_ctrl;

alu_control alu_ctrl_unit (

.alu_op     (alu_op),

.funct3     (instr[14:12]),

.funct7     (instr[31:25]),

.alu_ctrl   (alu_ctrl)

);

// ALU实例

alu main_alu (

.a          (alu_src1),

.b          (alu_src2),

.alu_ctrl   (alu_ctrl),

.result     (alu_result),

.zero       (alu_zero)

);

// 存储器访问

assign mem_rdata = data_mem[alu_result[7:2]];  // 按字寻址

// 写回数据选择

wire [31:0] wb_data = mem_to_reg ? mem_rdata : alu_result;

// 下一条PC计算

assign pc_next = pc_src ?

(jump ? (rs1_data + imm_i) : (pc + imm_b)) :  // 跳转或分支

(pc + 4);  // 顺序执行

// 程序计数器更新

always @(posedge clk or posedge reset) begin

if (reset) begin

pc <= 32'h0000_0000;  // 复位时PC归零

end else begin

pc <= pc_next;

end

end

// 寄存器文件写入

always @(posedge clk) begin

if (reg_write && rd_addr != 0) begin

reg_file[rd_addr] <= wb_data;

end

end

// 数据存储器写入

always @(posedge clk) begin

if (mem_write) begin

data_mem[alu_result[7:2]] <= rs2_data;

end

end

// 初始化存储器（实际使用时应加载程序）

initial begin

// 示例：ADD x1, x0, 5 -> ADDI x1, x0, 5

instr_mem[0] = 32'h00500093;  // [31:20]=5, rd=1

// 示例：ADD x2, x1, x1

instr_mem[1] = 32'h00108133;  // rs1=1, rs2=1, rd=2

// 示例：SW x2, 0(x0)

instr_mem[2] = 32'h00202023;  // rs1=0, rs2=2, imm=0

end

endmodule

// 主控制单元

module control_unit (

input  wire [6:0] opcode,     // 操作码

output reg        reg_write,  // 寄存器写使能

output reg        alu_src,    // ALU操作数2选择

output reg [2:0]  alu_op,     // ALU操作类型

output reg        mem_write,  // 存储器写使能

output reg        mem_to_reg, // 写回数据选择

output reg        branch,     // 分支指令

output reg        jump        // 跳转指令

);

always @(*) begin

// 默认值

reg_write = 0;

alu_src   = 0;

alu_op    = 3'b000;

mem_write = 0;

mem_to_reg= 0;

branch    = 0;

jump      = 0;

case (opcode)

// R-type指令 (ADD, SUB, etc.)

7'b0110011: begin

reg_write = 1;

alu_op    = 3'b010;

end

// I-type算术指令 (ADDI, etc.)

7'b0010011: begin

reg_write = 1;

alu_src   = 1;

alu_op    = 3'b011;

end

// Load指令 (LW)

7'b0000011: begin

reg_write = 1;

alu_src   = 1;

mem_to_reg= 1;

alu_op    = 3'b000;

end

// Store指令 (SW)

7'b0100011: begin

alu_src   = 1;

mem_write = 1;

alu_op    = 3'b000;

end

// Branch指令 (BEQ)

7'b1100011: begin

branch    = 1;

alu_op    = 3'b001;

end

// JAL指令

7'b1101111: begin

reg_write = 1;

jump      = 1;

end

// JALR指令

7'b1100111: begin

reg_write = 1;

jump      = 1;

alu_src   = 1;

end

// LUI指令

7'b0110111: begin

reg_write = 1;

alu_src   = 1;

alu_op    = 3'b100;

end

// AUIPC指令

7'b0010111: begin

reg_write = 1;

alu_src   = 1;

alu_op    = 3'b101;

end

endcase

end

endmodule

// ALU控制单元

module alu_control (

input  wire [2:0] alu_op,     // 来自主控制单元

input  wire [2:0] funct3,     // 指令的funct3字段

input  wire [6:0] funct7,     // 指令的funct7字段

output reg  [3:0] alu_ctrl    // ALU操作码

);

always @(*) begin

case (alu_op)

// 存储器访问

3'b000: alu_ctrl = 4'b0010; // ADD (LW/SW)

// 分支指令

3'b001: alu_ctrl = 4'b0110; // SUB (BEQ/BNE)

// R-type指令

3'b010: begin

case ({funct7[5], funct3})

// ADD/SUB

4'b0000: alu_ctrl = 4'b0010; // ADD

4'b1000: alu_ctrl = 4'b0110; // SUB

// 其他指令...

default: alu_ctrl = 4'b0000;

endcase

end

// I-type指令

3'b011: begin

case (funct3)

3'b000: alu_ctrl = 4'b0010; // ADDI

// 其他立即数指令...

default: alu_ctrl = 4'b0000;

endcase

end

// LUI

3'b100: alu_ctrl = 4'b1010; // 直接传递立即数

// AUIPC

3'b101: alu_ctrl = 4'b0010; // ADD (PC + imm)

default: alu_ctrl = 4'b0000;

endcase

end

endmodule

// ALU模块

module alu (

input  wire [31:0] a,        // 操作数1

input  wire [31:0] b,        // 操作数2

input  wire [3:0]  alu_ctrl, // ALU控制信号

output reg  [31:0] result,   // 运算结果

output wire        zero      // 结果是否为0

);

always @(*) begin

case (alu_ctrl)

4'b0000: result = a & b;      // AND

4'b0001: result = a | b;      // OR

4'b0010: result = a + b;      // ADD

4'b0110: result = a - b;      // SUB

4'b0111: result = (a < b) ? 1 : 0; // SLT

4'b1010: result = b;          // 直接传递 (用于LUI)

default: result = 32'h0;

endcase

end

assign zero = (result == 0);

endmodule

三、实验结果

目前只验证3条指令：

ADDI x1, x0, 5   	// x1 = 5

ADD x2, x1, x1   	// x2 = 10

SW x2, 0(x0)    	// 存储到内存0地址

仿真后的波形图如下：

- 第一条指令(ADDI x1, x0, 5)

程序计数器pc = 00000000（初始值）

指令操作数instr = 00500093

alu_src = 1 （使用立即数）

alu_ctrl = 0010（ADD操作）

reg_write = 1（写寄存器）

下一周期reg_x1应变为5（需展开看）

- 第二条指令(ADD x2, x1, x1)

程序计数器pc = 00000004（加4）

指令操作数instr = 00108133

rs1_data和rs2_data都应为5

alu_result应变为10

reg_x2应更新为10（十六进制0000000a）（需展开看）

- 第三条指令(SW x2, 0(x0))

程序计数器pc = 00000008（再加4）

指令操作数instr = 00202023

mem_write脉冲为高

alu_result为0（存储地址）

rs2_data为10（存储值）

下一周期data_mem[0]应变为10（十六进制0000000a）（需展开看）

四、总结感想

通过本次实验，我初步了解了RISC-V指令集的知识，发现RISC-V指令集与MIPS还是有很多区别。RISC-V指令集控制器逻辑更清晰，指令格式更规整（尤其在立即数处理上），没有$前缀的名字，寄存器按编号命名，RISC-V 指令集还“瘦身”了不少。

本次实验仅完成了少数基础指令的支持，无流水线等设计，后续如果有机会再继续深入地学习RISC-V指令集。